# MÓDULO 7: GIS EN ESTUDIOS DE IMPACTO

## Introducción

Cómo se ha comentado más arriba, se va a trabajar con datos ráster y vectoriales y se va a interactuar con ambos modelos de datos por lo que es importante estar familiarizado con los conceptos básicos de ambos conjuntos de datos.

Además, vamos a realizar un ejercicio de cálculo de la cuenca visual de un parque eólico con respecto al territorio que le rodea.

## Ejercicio Práctico E1

Análisis de un parque fotovoltaico con respecto a diferentes capas ambientales.

Este ejercicio es un ejemplo real realizado para la determinación de zonas excluidas de la posible instalación parques fotovoltaicos a partir de varios criterios: como son: xxxxxxxxx

- Paso 1:  Descarga y selección de datos del proyecto.

Para este ejercicio vamos a necesitar los siguientes datos:

- MODELO DIGITAL DE ELEVACIONES DE CASTILLA Y LEÓN procedente del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea. Accesible en:

http://ftp.itacyl.es/cartografia/02_Altimetria/022_MDE/ProductosDerivados/MDE_CyL_20x20m_ETRS89_hu30_32bits_EGM08.zip

Los datos que bajamos están en formato GeoTIFF comprimidos dentro de un ZIP.

- Capa de Entidades de población de Castilla y León.

- Capa de Municipios de Castilla y León.

- Capa de Provincias de Castilla y León.

- Capas del Proyecto:

  - Aerogeneradores.

  - Subestaciones eléctricas.

  - Línea de alta tensión 220 kv.

- Capa de zonas excluidas de parques eólicos.

- Capas Red Natura 2000:

  - Zonas Especial Conservación (ZEC).

  - Zonas Especial Protección Aves (ZEPA).

- Paso 2:

- Abrimos un proyecto de Qgis y le damos el nombre Ejercicio 7_1.

- Damos el Sistema de referencia SRC: EPSG:25830.

- Cargamos las siguientes capas para iniciar al ejercicio:

  - Provincias.

  - Municipios.

  - Núcleos de población

  - Capas del Proyecto: aerogeneradores, LAAT 220 kV (Línea alta tensión), SET (Centros de transformación).

- Agrupamos las 3 capas del Proyecto en un solo grupo y lo llamamos “Proyecto”.

- Paso 3:

- Selección de los municipios en los que va haber aerogeneradores

  - Herramientas de investigación	Selección por localización

- Exportamos la capa de municipios seleccionada y exportamos a:

  - Tabla Excel

  - Shp

- Paso 4:

- Queremos saber que si la Línea eléctrica atraviesa zonas excluidas de la instalación de parques eólicos:

  - Añadimos la capa Excluido eólico.

  - Hacemos una selección por municipios en los que pasa la Línea eléctrica.

- Exportamos la capa de los municipios seleccionados a formato shp y la llamamos “Munis_LAAT”

- Intersección Linea Alta Tensión con Excluido eolico

- Hacemos una selección de excluido eólico de los municipios seleccionados

- La capa es temporal, la vamos a hacer permanente, la llamamos “Excluido eólico LAAT”

- Hacemos una intersección con la LAAT

- La capa de salida llamada intersección, la hacemos permanente y la llamamos Excluido eólico intersección LAAT

- Abrimos tabla de atributos y vemos porque está excluida la línea

- Supongamos que por razones medioambientales hay que enterrar la línea de aLta tensión por lo que vamos evaluar si dicha acción afecta por ejemplo a la Red Natura 2000.

- Suponemos que la anchura de ocupación de la ejecución del soterramiento de la Línea eléctrica son 10 m.

- Cargamos la capas de Red Natura descargadas del IDECyL: ZEC y ZEPA

- Para ello hacemos un buffer de 15 m en la LAAT.

- Para evaluar la afección a la ZEC, hacemos una intersección de la capa Buffer con la ZEC

- Calculamos la afección a la ZEC, para ello calculamos el área de afección

- Creamos un nuevo campo en la tabla de atributos en la capa intersección

- Ponemos la tabla de atributos en modo edición y añadimos campo Área ZEC

- Abrimos la calculadora de campos y calculamos el área en la columna seleccionada, en este caso Área ZEC

- Abrimos la tabla de atributos y en la columna Area ZEC, nos da el valor calculado, exportamos a excel los resultados.

Análisis de visibilidad de un parque de aerogeneradores desde diferentes puntos del territorio.

- Abrimos QGIS y cargamos las capas:

  - Aerogeneradores

  - LAAT 220kV

  - SET

  - Municipios

  - Provincias

  - MDT

- Damos coordenadas a la capa de los aerogeneradores:

  - Caja de herramientas de procesos	SAGA	Features-Points		Add Coodinates to points

- Asignar alturas a los puntos donde se localizan los aerogeneradores

- Instalamos el complemento Point Sampling Tool

- Cada evitar que cada capa raster nos de una columna en la tabla de atributos, agrupamos las capas raster en una (combinamos capas) y volvemos a hacer el proceso, de esta forma se hace de una vez y la tabla de atributos no hace falta editarla.

- Volvemos a repetir el proceso

- Combinamos las capas raster

  - Raster	Miscelánea	Combinar

- Calculamos el histograma raster, ya que hay valores desde 0.

- Vamos a realizar un análisis de visibilidad desde los aerogeneradores, para ello seleccionamos un grupo de aerogeneradores.

- Hacemos selección de objetos espaciales

- Exportamos los objetos seleccionados a una nueva capa, la llamamos Aerogeneradores_1

- Instalamos el complemento: plugin Visibility Analysis: se trata de un plugin que no se encuentra instalado por defecto en el núcleo de plugins de QGIS por lo que, en primer lugar, accede al Administrador e Instalador de complementos (menú Complementos) y digitaliza en el buscador Visibility Analysis.

- Seleccionamos de los 6 aerogeneradores, el mque está a una mayor cota y lo exportamos a una capa nueva llamada Aerogeneraor_M_3

- Creamos el viewpoint desde ese aerogenerador

- Estimamos una altura de aerogenerador a punta de pala de 140 m y una radio de observación de 7 km.

- La capa de salida la llamamos Viewpoint_M3

- A continuación, desde ese punto calculamos la visibilidad al resto del territorio circundante, con Viewshed

- El resultado sería:

  - 0 No visible

  - 1 Visible

## Ejercicio Práctico E1 (Titulo 2)

Normal1

Al final del ejercicio aparecerá el siguiente cuadro, mantener el aspecto y formato (ejemplo):

ENTREGA DEL EJERCICIO La imagen final de la práctica con un zoom suficiente que contenga las dos posibles parcelas de ensayo y la siguiente información: 1.- La ortofoto de CyL del año 2020 como fondo. 2.- El contorno de las dos parcelas objeto de estudio ha de ser de color magenta (¡ojo! En la práctica hemos utilizado un verde). La entrega del ejercicio valorará con un 50% cada opción del apartado anterior. Se entregará un solo archivo comprimido con el formato: “E[Nº del ejercicio]_[Nombre y Apellidos alumno].zip” (ejemplo: E3_Perico Palotes Rosa.zip)